[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




由於空間不開放，照明缺乏，加上排煙散熱效果差以及疏散困難，隧道總是交通事故最容易發生且傷害最嚴重的地方，因此隧道的安全儼然成為各國交通管理部門的重要課題。更糟的是，接踵而來的駕駛者通常並不知道前方隧道發生了事故，因此後方的車輛一直往前擠入隧道，缺乏及時通報更是造成延遲救援及疏散的主因。為了減少隧道中交通事故的傷害及風險，尤其是那些長距離的隧道，安裝一套能夠提供即時監控的緊急通報系統絕對是必要的。

泓格科技所推出的ET-7000系列I/O模組，提供了乙太網路的及時、長距離資料傳輸功能，因此被使用在許多國家的交通控制系統。在隧道中，每隔100公尺便安裝一組配有ET-7000模組的緊急發報機，一旦事故發生，駕駛者只要按下發報機上的通報按鈕，ET-7000模組便會收到訊息並且立即透過乙太網路發出緊急通報及事故地點給中控室。中控室可以透過網路人機介面監控隧道中的狀況，並且也能夠命令隧道中各個ET-7000打開發報機上的警鈴。

ET-7000還有一項I/O Pair Connection功能，能夠產生一對乙太網路之間DI與DO的連線。它可以讓遠端的DO模組讀取本地ET-7000的DI訊號。在隧道外安裝一個DO裝置讀取隧道內的訊息，便可以在緊急事故發生時打開隧道口的警示燈，或者是利用DO控制攝影機的轉盤，讓攝影機能夠確實地拍攝現場畫面。除此之外，在距離隧道最近的交流道也安裝了一個具有網路功能的PAC，緊急通報會透過中控室送到這個PAC，並由它透過RS-232將訊息在LED顯示器上，警告後方的駕駛人盡快離開高速公路，不要繼續前進，以免影響救援與疏散的進行。
更多關於ET-7000系列模組的訊息：
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/et-7000/et-7000_selection_guides.htm
用網際網路解決交通事故！


使用泓格ET-7000系列乙太網路I/O模組的隧道緊急通報系統





PAC





ET-7000





警示/警鈴





顯示器





發報機





中控室





DI/O





DO





乙太網路





遠端DO裝置





RS-232





乙太網路轉換器








